Uit : 175 jaar TU Delft, Erfgoed in 33 verhalen, pag. 112-117

Laserafstandsmeting naar satellieten:

‘Delfts aardewerk’ op de Veluwe

L. Aardoom en K.F. Wakker

Het daadwerkelijk begin van de ruimtevaart, najaar 1957, was bij universiteiten en hogescholen in

binnen- en buitenland al spoedig aanleiding tot het ondernemen of intensiveren van gerelateerd

wetenschappelijk onderzoek. Zo ook bij de TH Delft, onder meer door de Onderafdeling der

Vliegtuigbouwkunde en de Onderafdeling der Geodesie. Betrof dit bij Vliegtuigbouwkunde de

ruimtevoertuigen en draagraketten zelf met de technieken van hun lancering en de berekening van

hun banen, Geodesie onderkende de mogelijkheden om satellieten te gebruiken als hulppunten bij

plaatsbepaling op aarde of als proefmassa’s in het zwaartekrachtveld.

Beide initiatieven werden opgenomen in het landelijke programma van het ruimte-onderzoek,

dat gaandeweg vorm kreeg in de door de KNAW ingestelde Geofysica en Ruimteonderzoek

Commissie (GROC). Het project van fotografische waarneming van satellieten dat door Geodesie

werd ondernomen, vond aansluiting bij internationaal gecoordineerde en uitgevoerde meet- en

analyseprogramma’s en werd, als taak van de daartoe gevormde Werkgroep Satellietgeodesie (WSG),

via GROC gesubsidieerd. Deze ondersteuning werd overgenomen in de omstreeks 1970 opkomende

plannen om de fotografische waarnemingen te completeren met afstandsmetingen naar satellieten

met behulp van een laser, zoals die sinds 1965 elders experimenteel werden verricht. Met deze

ontwikkeling voor ogen werden de fotografische waarnemingen in 1973-1974 van Delft overgebracht

naar het nieuwe Observatorium voor Satellietgeodesie (OSG), dat nabij Radio Kootwijk door de TH

Delft werd ingericht. Daar kon de intussen in samenwerking met de Technisch Physische Dienst TNOTH

(TPD) ontwikkelde laserafstandsmeter in 1976 in gebruik worden genomen.

Bij de daarmee uitgevoerde waarnemingen was de expertise van de sectie Baanmechanica van

Ruimtevoertuigen (SBR) bij Vliegtuigbouwkunde, intussen Luchtvaart- en Ruimtevaart-techniek,

onmisbaar; een inzet die leidde tot een duurzame samenwerking bij de wetenschappelijke toepassing

van de metingen in internationaal verband. De financiele ondersteuning die de WSG-bijdrage daarin

via GROC genoot, werd in 1983 door de toen opgerichte NWO Stichting Ruimteonderzoek Nederland

(SRON) voortgezet (sinds 2005: SRON Netherlands Institute for Space Research).

Satelliet-laserafstandsmeting

Laserafstandsmeting naar satellieten (Engels: Satellite Laser Ranging, SLR) bestaat in het meten van

de looptijd, heen en terug, van lichtpulsen naar op satellieten gemonteerde optische hoekspiegels

Histechnica | 113

(retroreflectoren). Bij de nominale lichtsnelheid van 300.000 km/s, komt een meetprecisie van

1 ns (10-9 s) daarbij in eerste benadering overeen met 15 cm als precisie in de afstand; sinds 1970 een

streefwaarde om SLR tot de meest uitdagende methode van de satellietgeodesie te maken. In eerste

benadering, want de voortplantingssnelheid van het licht hangt langs het doorlopen traject af van de

plaatselijke samenstelling van de dampkring, als gevolg waarvan dit traject door refractie niet geheel

recht is. Bovendien verplaatst de satelliet zich, zelfs in de korte tijd dat het licht onderweg is, ten

opzichte van de SLR-apparatuur. Dit zijn factoren om bij de nauwgezette uitwerking van de metingen

rekening mee te houden.

Bij het meten van de looptijdintervallen wordt gebruik gemaakt van een elektronische klok die - geijkt

ten opzichte van de internationaal afgesproken tijdschaal - met een precisie die past bij de precisie van

de afstandsmeting, ook de waarnemingstijdstippen aangeeft; onmisbaar om de metingen te kunnen

koppelen aan elders ter wereld verrichte SLR- of andersoortige satellietwaarnemingen.

In tegenstelling tot radio-waarnemingstechnieken, zoals het latere GPS, werkt SLR alleen als de hemel in

de betrokken richting onbewolkt is. En dan nog alleen bij duisternis, tenzij het systeem - gebruikmakend

van het monochromatische karakter van laserlicht – op de mogelijkheid van daglichtwaarneming

ontworpen is. In die variant was deze optie een onderscheidend kwaliteitskenmerk. Hoewel SLR,

zelfs met die optie, door de omvang en het gewicht van de apparatuur minder gebruiksvriendelijk

bleef dan radioapparatuur, won zij het op het gebied van nauwkeurigheid aanvankelijk ruimschoots

van de radiotechnieken, waarbij de voortplantingssnelheid van de golven minder onder controle

was dan die bij licht. Dankzij die nauwkeurigheidsverhogende eigenschap werd SLR bij uitstek de

satellietgeodetische techniek ten behoeve van grootschalig geodynamisch onderzoek.

Metingen vanuit Kootwijk

Het SLR-systeem dat eind 1975 door de TPD werd opgeleverd, was in nauwe samenwerking met de

WSG ontworpen. Bij de gezamenlijke voorstudie werd kennis genomen van de ervaringen die elders

met SLR waren opgedaan, in het bijzonder bij het Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) in de

Verenigde Staten, dat sinds 1965 op dit terrein pionierswerk had verricht en zijn expertise bereidwillig

ter beschikking stelde.

Afgezien van de elektronische besturings-, bedienings- en randapparatuur bestond het systeem uit de

laser en de zend- en ontvangoptiek. Het geheel werd op het OSG ondergebracht in de speciaal daartoe

ontworpen waarnemingskoepel, waarin de zend- en ontvangoptiek – geintegreerd in een compacte

azimutaal opgestelde telescoop – op de bovenste verdieping werd geplaatst. De gebruikte robijnlaser

(golflengte: 694 nm) bood, door tussenkomst van als optische schakelaars fungerende Pockels cellen,

per minuut 15 ingekorte pulsen van 4 ns (120 cm lengte) en 3 J, waarvan een minuscule fractie als

‘retoursignaal’ moest worden gedetecteerd.

114 | Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Figuur 1 | De laserafstandsmeter in de koepel van het OSG te Kootwijk. (Foto TU Delft.)

De zendoptiek bestond uit een refractor met een objectiefopening van 20 cm; volgens het coudeprincipe

werd de uitgaande bundel van de laser, via de horizontale (elevatie)as en een vlakke

spiegel, opgestraald. Rekening houdend met de nauwkeurigheid waarmee de satellietpassage was

voorspeld, was de diameter van de opgestraalde bundel instelbaar tussen 1 en 20 boogminuten. Het

zendobjectief besloeg het centrale deel van de totale opening van de opstelling. De buitenste ring

daarvan vormde het ontvangobjectief met een effectieve opening van 50 cm. Door gebruik te maken

van een holle spiegel en de achterzijde van de genoemde zendspiegel werd een opgevouwen lensspiegelsysteem

gerealiseerd, waarbij de uittredende bundel (door de satelliet gereflecteerd laserlicht:

de ‘retourfractie’) via de andere zijde van de elevatie-as naar de in de montering opgenomen detectieeenheid

werd geleid. De SLR telescoop meet horizontaal ongeveer 1,5 m en verticaal bijna 2 m.

Vanwege deze omvang en het daarbij behorende gewicht kon de telescoop niet worden meegenomen

in de verhuizing van de TU Delft Erfgoed Collectie, begin 2016. Doordat Museum Boerhaave te Leiden

zich er over heeft willen ontfermen, kon dit voor de TU Delft zo belangrijke universitaire erfgoed toch

voor Nederland bewaard blijven.

Met 1 ns (15 cm) precisie en daglicht-optie haalde het Kootwijkse instrument de eigentijdse specificaties

voor een geavanceerd SLR-systeem en droeg het als zodanig jarenlang tastbaar bij tot het succes van

wetenschappelijke meetcampagnes.

Histechnica | 115

Figuur 2 | De laserafstandsmeter in de koepel van het OSG te Kootwijk. (Foto TU Delft.)

De baan van de satelliet

Om een laserafstandsmeting te kunnen uitvoeren, moet de laser op de, met het blote oog onzichtbare,

satelliet kunnen worden gericht. Dat vereist een nauwkeurige baanberekening van de satelliet.

Dit was een specialiteit van SBR. Voor dit doel werd gebruik gemaakt van het op analytische

baanverstoringstheorieen gebaseerde AIMLASER programma, dat van SAO was verworven en door

SBR in 1976 op de computer bij het TH Rekencentrum was geinstalleerd. Op basis van een door

NASA uit wereldwijd verkregen laserafstandsmetingen berekende baan werd met AIMLASER een

extrapolatie van die baan berekend en werden voor de telescoop van de laser in Kootwijk reeksen

116 | Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

voorspellingen geproduceerd, waardoor de telescoop een overkomende satelliet met een precisie van

beter dan 20 boogseconden kon volgen.

De metingen werden verricht in het kader van inter- of multinationaal gecoordineerde aardwetenschappelijke

programma’s, die tot doel hadden de kennis van de dynamiek van de vaste aarde

(geodynamica) en de zeespiegel (oceanografie) te vergroten. Daartoe waren in 1976 diverse met

retroreflectoren toegeruste satellieten beschikbaar, zoals de Franse STARLETTE en de Amerikaanse

LAGEOS en GEOS-3. Voor oceanografisch gebruik was laatstgenoemde voorzien van een radarhoogtemeter;

de compacte, bolvormig uitgevoerde STARLETTE en LAGEOS waren, rondom bezet met

reflectoren, uitsluitend bedoeld voor nauwkeurige baan- en plaatsbepaling. Het was primair die

tweezijdige doelstelling, die de WSG en SBR aanspoorde tot bundeling van expertise; in te zetten ter

ondersteuning van de voor 1978 geplande Amerikaanse SEASAT radar-hoogtemeet missie. De WSGSBR

samen-werking was ook een gedegen fundament voor deelname in de wetenschappelijke analyse

van de LAGEOS-waarnemingen, waarvoor NASA in 1978 een internationale uitnodiging uit-stuurde.

Die deelname opende voor de TH Delft de deur tot het verkrijgen van het in opdracht van NASA

ontwikkelde, geavanceerde programmapakket GEODYN, dat gebaseerd was op een numerieke

integratie van de satellietbaan en waarbij alle bekende stoorkrachten in rekening werden gebracht.

In 1979 bij het Rekencentrum geinstalleerd, bood dit de mogelijkheid de OSG-waarnemingen met

andere waarnemingen in de NASA database te vergelijken en te analyseren ter verkrijging van precieze

coordinaten van wereldwijde SLR-stations, van hun onderlinge afstanden en van een aantal parameters

in de voor de baanberekening gebruikte modellen. Eventueel te constateren veranderingen van zulke

afstanden met de tijd waren componenten van de snelheden waarmee die stations zich ten opzichte

van elkaar verplaatsten. Ze waren te beschouwen als indicatoren voor eigentijdse bewegingen

van aardschollen en maakten verificatie en aanscherping van de voornamelijk op seismische en

aardmagnetische gegevens gefundeerde theorie van de wereldwijde platentektoniek mogelijk. Met

dat voor ogen, nam NASA in 1980 het LAGEOS-project op in een breder Crustal Dynamics Project (CDP),

waarop de samenwerkende Delftse groepen ook intekenden. Beweging van aardschollen impliceert

de beweging van/in geodetische referentiestelsels. Reden om ook dat aspect bij het onderzoek te

betrekken en voor WSG-SBR om impliciet deel te nemen aan een in internationaal verband opgezet

project ter vergelijking van de diverse technieken voor de nauwkeurige bepaling van de aardrotatie.

GEODYN bood ook gelegenheid om ter beschikking staande SLR metingen, in combinatie met radarhoogtemetingen,

te analyseren ten behoeve van onderzoek naar grootschalige oceaan-stromingen.

Vervolg en spin-off

Het succes van SLR, in het bijzonder bij het meten van aardkorstdeformaties, noopte tot een

geografisch meer doelmatige inzet van de techniek door incidentele verdichting van het netwerk van

permanente SLR-stations, zoals het OSG te Kootwijk. Dit leidde tot het concept van transportabele

SLR-apparatuur; een ontwikkeling die WSG, met steun van GROC/SRON, kon volgen door deelname

Histechnica | 117

in het ontwerp en de bouw van een dergelijk instrument door de TPD. Voor het resulterende Modular

Transportable Laser Ranging System (MTLRS) werd tevens een afnemer gevonden in Duitsland. Vanaf

1985-’86 werden het Nederlandse en het Duitse systeem met succes ingezet als Europese bijdrage aan

het Crustal Dynamics Project. Ter verdichting van het SLR-netwerk werden daarbij ook de handzamere

radiotechnieken (lees: GPS) betrokken, die gaandeweg - zelfs over grotere afstanden - de rol van SLR

over-namen.

Deelname aan het CDP was een primair programmapunt van de WSG-SBR samenwerking die, met de

thema’s aardkorstdeformatie, aardrotatie en zeehoogtevariatie, als Delfts aard-gericht ruimteonderzoek

meer structuur kreeg. De kennis en ervaring die in dit verband met NASA-projecten werd opgedaan,

bood SBR gelegenheid uit te groeien tot de Section Astrodynamics & Space Missions van de TU Delft, die

aan vrijwel alle latere geodetische, oceanografische en zwaartekracht satellietmissies van NASA, ESA deelnemen.